ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAS:

- LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:

Comprimento da pista.

Rua Florentina Thiel(cascalho): 84,00m

Rua Florentina Thiel(calçamento): 105,00m

Rua Adão Saragozo (calçamento): 165,00m

Rua Expedicionário D. A. Cardoso (cascalho): 55,00m

Rua Albertina Kudzin: 85,00m

- Total = 494,00 m.

- ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO:

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,20m = 142,80 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,20m = 99,00 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m x 0,20 = 22,10 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m x 0,20= 47,60 m³

- Total = 311,50 m³.

- TRANSPORTE EM LEITO NATURAL DMT = 5,28KM:

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,20m = 142,80 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,20m = 99,00 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m x 0,20 = 22,10 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m x 0,20= 47,60 m³

- Total = 311,50 m³ x 5,28 km = 1.644,72 m³xkm.

- TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA:

DMT = 1,593Km

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,20m = 142,80 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,20m = 99,00 m³

- Total = 241,80 m³ x 1,593 km = 385,19 m³xkm.

DMT = 2,94Km

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m x 0,20 = 22,10 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m x 0,20= 47,60 m³

- Total = 69,70 m³ x 2,94 km = 204,92 m³xkm.

- ESPALHAMENTO DE MATERIAL:

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,20m = 142,80 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,20m = 99,00 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m x 0,20 = 22,10 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m x 0,20= 47,60 m³

- Total = 311,50 m³.

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO:

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m = 714,00 m²

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m = 495,00 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m = 110,50 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m = 238,00 m²

- Total = 1.557,50 m².

PAVIMENTAÇÃO:

- LIMPEZA DA PISTA:

Rua Florentina Thiel: 84,00m x 6,80m = 571,20 m²

Rua Adão Saragozo: 146,00m x 9,50m = 1.387,00 m²

Área triângulo entroncamento Rua Adão Saragozo e Rua Florentina Thiel: 315,00 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 3,00m = 127,50 m²

- Total = 2.400,70 m²

- BASE EM BRITA GRADUADA:

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,10m = 71,40 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,10m = 49,50 m³

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m x 0,10m = 11,05 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m x 0,10m = 23,80 m²

- Total = 155,75 m³

- TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA 30KM:

Volume item anterior.

- Total = 155,75 m³ x 30km = 4.672,50 m³xkm

- IMPRIMAÇÃO COM CM-30:

Área da pista = m²

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m = 714,00 m²

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m = 495,00 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m = 110,50 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m = 238,00 m²

- Total = 1.557,50 m².

- PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C:

Área da pista = m²

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m = 714,00 m²

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m = 495,00 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 2,60m = 110,50 m²

Rua Albertina Kudzin: 42,50 m x 5,60m = 238,00 m²

- Total = 1.557,50 m².

- REVESTIMENTO COM CBUQ:

Área da pista x Espessura = Volume

Rua Florentina Thiel: 105,00m x 6,80m x 0,03m = 21,42 m³

Rua Expedicionário D. A. Cardoso: 55,00m x 9,00m x 0,03m = 14,85 m³

Rua Albertina Kudzin: 85,00 m x 5,60m x 0,04m = 19,04 m³

Rua Florentina Thiel: 84,00m x 6,80m x 0,04m = 22,84 m³

Rua Adão Saragozo: 146,00m x 9,50m x 0,04m = 55,48 m³

Área triângulo entroncamento Rua Adão Saragozo e Rua Florentina Thiel: 315,00 m² x 0,04m = 12,60 m³

- Total = 146,23 m³.

- TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM:

Volume revestimento x Densidade = Peso

146,23 m³ x 2,40 ton/m³ = 350,95 Ton x 30 km = 10.528,56 tonxkm

- Total = 10.528,56 tonxkm

SINALIZAÇÃO:

- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA:

Comprimento em Projeto

475,00m.

- Total = 475,00 m

- EXECUÇÃO DE MEIO-FIO:

Rua Florentina Thiel: 210,00m

Rua Expedicionário João Cardoso: 110,00m

Rua Albertina Kudzin: 85,00m

- Total = 405,00 m.

- PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO):

Rua Florentina Thiel: 210,00m

Rua Expedicionário João Cardoso: 110,00m

Rua Albertina Kudzin: 85,00m

- Total = 405,00 m.

Entre-Ijuís, 8 de Julho de 2021.

__________________________________

LUCIANA MALLMANN

ENGª. CIVIL – CREA/RS nº 159.418