ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular, assentamento de meio-fio, sinalização vertica e drenagem.

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Locais:		 Em frente à Escola Zeferino Antunes de Almeida -  (TRECHO I) -  Meta I

Proximidades da Escola Maria Antonia Uggeri Pizetta  -  (TRECHO II) -  Meta II

Entre-Ijuís - RS

Data:		Outubro/2019

Disposições gerais

(TRECHO I) -  Meta I

O projeto contempla a execução de 1.790,03 m2 de calçamento de pedras de basalto, o assentamento de 320,0 meios-fios pré-moldado nas dimensões de 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), a execução de 04 Bocas de lobo e o assentamento de 39 tubos de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 e a execução de 02 unidades de laje de concreto simples (FCK = 20 Mpa) sobre o solo nas dimensões de 10 x 100 x 200 cm (espessura x largura x comprimento) para escoamento das águas pluviais. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 30,0 km para as a pedra e o pó de pedra).

(TRECHO II) -  Meta II

O projeto contempla a execução de 2.080,83 m2 de calçamento de pedras de basalto, o assentamento de 536,0 meios-fios pré-moldado nas dimensões de 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), a execução de 06 Bocas de lobo, o assentamento de 127 tubos de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3, o assentamento de 27 tubos de concreto simples MF Ø 400 mm classe PS2 com envelopamento de concreto para escoamento das águas pluviais. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 30,0 km para as a pedra e o pó de pedra).

Execução - (TRECHO I) -  Meta I

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Será fiel ao Modelo CAIXA nas dimensões de 1,0 x 2,0 m (altura x comprimento), pintada e fixada c/estrutura de madeira.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo deve ser isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a demarcação do terreno com uma linha de pedreiro, respeitando a declividade do terreno descrita em projeto.

4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Compreende a escavação, o assentamento e o reaterro dos tubos de concreto armado de DN 60 mm do tipo PA3. A fiscalização aceitará que o encaixe de cada tubo seja rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Trata-se de uma boca coletora de águas pluviais tipo boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação, o reaterro e grelha de ferro fundido. Serão aceitos pela fiscalização caixas nas dimensões de 1,20x1,20 m e totalmente com grelha e parcialmente com grelha e tampa de concreto.

Atentar para que o espaçamento das barras da grelha não for superior a 40 mm, para evitar acidentes com crianças.

4.6 Berço de concreto

Consiste na execução de um berço de concreto nas dimensões de 1,0 m de largura 2,0 m de comprimento e 10 cm de espessura para conduzir as águas pluviais á sarjeta. Neste local deverá ter rebaixo de meio fio e rebaixo em relação ao leito da rua para o devido escoamento da água.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME I  e II do CONTRAN /2007).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução à fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Placas de sinalização  de advertência:

As placas de advertência de forma quadra em estradas rurais deverão tem um lado mínimo de 0,50 m, uma orla externa mínima de 0,10 m e uma orla interna mínima de 0,02m.

Em vias rurais as placas as placas devem ser implantadas com 1,20 m de altura a contar da borda inferior da placa a pista.

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.

Em áreas rurais devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste Manual.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias rurais o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,35 metros, a orla  interna branca mínima de 0,028 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,014 metros.

Em vias rurais a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 1,20 metros em relação ao solo.

Princípios de utilização

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a 1,5 m, e no máximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

5.1.2 Placa de advertência A-18

O sinal A-18 adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a superfície de rolamento. Deve acompanhar o sinal R-19 – “Velocidade máxima permitida”, quando se tratar de ondulação transversal.

Deve ser posicionado do lado direito da pista a 100 m da lombada (ondulação transversal) em ambos os sentidos. O sinal A-18 colocado junto à ondulação transversal deve ser complementado com seta de posição, em ambos os sentidos.

5.1.3 Placa indicativa de área escolar (A-33a)

O sinal A-33a adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de trecho de via com trânsito de escolares.

Deve ser utilizado nas proximidades da área escolar ou em trechos de via em que compõem o percurso de escolares.

5.1.4 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

Princípios de utilização

O sinal R- 19 deve ser utilizado:

· Em vias em que haja necessidade de informar ao usuário a velocidade máxima regulamentada;

· Em vias fiscalizadas com equipamentos medidores de velocidade, conforme critérios técnicos estabelecidos em legislação específica;

· Quando estudos de engenharia indicar a necessidade e/ou a possibilidade de regulamentar velocidade menor ou maior do que as estabelecidas no artigo 61, § 10 do CTB.

A velocidade regulamentada para a via deve sempre ter valores múltiplos de 10.

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste Manual.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista de rolamento. As placas devem ser implantadas com um afastamento mínimo de 1,2 m do bordo externo do acostamento, ou pista, quando este não existir.

Nas vias rurais (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,50 metros a orla externa vermelha, bem como a tarja será de 0,050 metros.

A VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA no trecho da escola é de 40 Km/h para qualquer veículo, com base no MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN – VOLUME I.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

6.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Execução - (TRECHO II) -  Meta II

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo deve ser isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a demarcação do terreno com uma linha de pedreiro, respeitando a declividade do terreno descrita em projeto.

4.2 Tubo de concreto simples DN 400 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 600 mm

Compreende a escavação, o assentamento e o reaterro dos tubos de concreto armado de DN 60 mm do tipo PA3. A fiscalização aceitará que o encaixe de cada tubo seja rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

4.4 Tubo de concreto armado DN 800 mm

Não aplicado.

4.5 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Trata-se de uma boca coletora de águas pluviais tipo boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação, o reaterro e grelha de ferro fundido. Serão aceitos pela fiscalização caixas nas dimensões de 1,20x1,20 m e totalmente com grelha e parcialmente com grelha e tampa de concreto.

Atentar para que o espaçamento das barras da grelha não for superior a 40 mm, para evitar acidentes com crianças.

4.6 Berço de concreto (envelopamento de tubos)

Consiste na execução do envelopamento dos tubos de concreto simples de DN 400 mm das travessias. O FCK do concreto será de 20Mpa.   Verificar detalhes sobre dimensões no item 4.6  do memorial de calculo.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME I  do CONTRAN /2007).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução à fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 2,00 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.

Em áreas rurais devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste Manual.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias rurais o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,35 metros, a orla  interna branca mínima de 0,028 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,014 metros.

Em vias rurais a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 1,20 metros em relação ao solo.

Princípios de utilização

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a 1,5 m, e no máximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

5.1.2 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

Princípios de utilização

O sinal R- 19 deve ser utilizado:

· Em vias em que haja necessidade de informar ao usuário a velocidade máxima regulamentada;

· Em vias fiscalizadas com equipamentos medidores de velocidade, conforme critérios técnicos estabelecidos em legislação específica;

· Quando estudos de engenharia indicar a necessidade e/ou a possibilidade de regulamentar velocidade menor ou maior do que as estabelecidas no artigo 61, § 10 do CTB.

A velocidade regulamentada para a via deve sempre ter valores múltiplos de 10.

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste Manual.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista de rolamento. As placas devem ser implantadas com um afastamento mínimo de 1,2 m do bordo externo do acostamento, ou pista, quando este não existir.

Nas vias rurais (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,50 metros a orla externa vermelha, bem como a tarja será de 0,050 metros.

A VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA na estrada geral é de 60 Km/h para qualquer veículo, com base no MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN – VOLUME I.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

6.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís, 07 de Outubro de 2020.

_______________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular, sinalização vertical, drenagem e assentamento de meios-fios.

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Frente à Escola Zeferino Antunes de Almeida -  (TRECHO I) -  Meta I

Proximidades da Escola Maria Antonia Uggeri Pizetta  -  (TRECHO II) -  Meta II

Entre-Ijuís - RS

Data:		Setembro/2019

TRECHO I

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 1.889,93 m2

  - Placa de Obra

Adotado uma unidade nas dimensões de 1,0 x 2,0m. Área = 2,0 m2

  - Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L =177,0m

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 1.889,93 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 1.889,93 m2 x 0,20m   V = 377,99 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 1.889,93 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 1 .889,93 m2 x 0,020m   V = 37,80 m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((12,0 + 44,0 + 6,0 + 32,0 + 6,0 + 25,0 + 6,0 + 17,0 + 44,0 + 12,0) + (145,0) + (3*2,0))

N = 355,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros.

L = 10,0 + 10,0 + 8,0  + 10,0  + 10,0   L = 48,0 unidades

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos de tubos de concreto simples de diversos diâmetros.

Idem ao Item 4.1     L = 48,0 unidades

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 06 unidades

  - Lastro de concreto de FCK = 20Mpa . Espessura 10 cm, comprimento = 2,0 m e Largura = 1,0 m

Medido em planta. 03 unidades OU 0,60 m3

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 35cm)

Indica parada obrigatória.

Deverá ser instalada uma placa no entroncamento das estradas ao lado da Escola, conforme indicado em planta. A instalação indica que a estrada que liga a Escola ao Posto Oásis é a preferencial.

5.1.2 Placa de advertência A-18 (Dimensões: 50x50cm)

Adverte o condutor do veículo da existência, adiante de lombada transversal sobre a superfície de rolamento.

O sinal A-18 colocado junto à ondulação transversal deve ser complementado com seta de posição.

A placa deve ser colocada no lado direito da via.

Deve acompanhar o sinal R-19 – “Velocidade máxima permitida”, quando se tratar de ondulação transversal.

Deverá ser instalada uma placa em cada sentido da pista de rolamento no lado direito da via, a 100 m da lombada e uma placa de cada lado da via ao lado da lombada, conforme ilustrado em planta.

5.1.3 Placa de Área escolar (A-33a)

Deverá ser instalada uma placa em cada sentido da pista de rolamento no lado direito da via, conforme ilustrado em planta.

5.1.4 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique.

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 04 placas, sendo: uma placa entre as placas de lombada (40 km/h) em cada lado da via e outra  em cada lado da via,  indicando o fim dos limites escolares, fixando a velocidade máxima permitida na via (60Km/h), conforme ilustrado em planta.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 1.889,93 m2

6.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 1.889,93 m2

TRECHO II

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 2.210,83 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

  - Sinalização de fita com cone plástico

Adotado:  L =130,0m

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 2.210,83 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 2.210,83 m2 x 0,20m   V = 442,17 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 2.210,83 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 2.210,83 m2 x 0,020m   V = 44,22m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas);

CLE = Soma dos meios-fios no lado esquerdo na curva (canto das ruas).

N = ((130,0 + 5,0 + 130,0) + (130 + 117) + (1*4) + (1*4))

N = 520,00 meios-fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos das travessias de tubos de concreto (armado ou simples)  de diversos diâmetros descontado o comprimento de 1,0 m para cada boca de lobo.

L = 10,0 + 10,0 + 10,0  + (130,0  - 3,00)  L = 157,0 unidades

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Corresponde as travessias.  30,0 unidades

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Compreende a soma unitária (L) de todos os trechos de tubos de concreto simples de diversos diâmetros.

Idem ao Item 4.1     L = 48,0 unidades

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 06 unidades

  - Lastro de concreto de FCK = 20Mpa . Neste caso para envelopamento dos tubos.

Neste cálculo consideramos um tubo de DN 40 cm e a espessura das paredes de 6,0 cm, totalizando um diâmetro de 52 cm. O cálculo da superfície foi feito como sendo um arco de círculo (hachura sólida em preto) de raio r  = 26 cm, conforme ilustrado na figura a seguir.

Para o cálculo da área utilizou-se como sendo a altura h do concreto como sendo a terça parte do diâmetro externo do tubo (52/17 = 17 cm);

O segmento s foi calculado pela fórmula r = h/2 + s^2/8h   -> 26 = 17/2 + s^2/8.17

Logo s = 48,78

Substituindo s na equação da área A = h/6s (3h^2 + 4s^2), temos:

A = 17/6.48,78 (3.17^2 + 4.48,78^2)  -> A = 603 cm2.

Esta área A deverá ser subtraída da área total.

AT = 70.27 – 603  ->  AT = 1287 cm2  ou AT = 0,13 m2 de concreto para um tubo de DN 40 cm.

Para 30 unidades de tubos temos:  V = 0,1287 m2 x 1 m x 30 tubos -> V = 3,86 m3.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE) (L= 35cm)

Indica parada obrigatória.

Deverá ser instalada uma placa no entroncamento das estradas ao lado da Escola, conforme indicado em planta. A instalação indica que a estrada que liga a Escola ao Posto Oásis é a preferencial.

5.1.2 Placa de advertência A-18 (Dimensões: 50x50cm)

Não aplicado.

5.1.3 Placa de Área escolar (A-33a)

Deverá ser instalada uma placa no lado direito da via, conforme ilustrado em planta.

5.1.4 Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado.

A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde houver outra que a modifique.

A placa deve ser colocada à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego.

Deverá ser instalado um total de 04 placas, sendo: uma placa de (40 km/h) e três de (60Km/h), conforme ilustrado em planta.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

6.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 2.210,83 m2

6.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 2.210,83 m2

Entre-Ijuís 03 de Setembro de 2019.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

# ANEXO III

# MODELO DE CREDENCIAL

A Empresa _____________________________, com sede na rua _________________________________________, nº _____, (cidade)_______, (UF)__, CNPJ nº _______, por seu representante legal _____________________________ (Diretor, Sócio, Gerente, etc.), constitui, para fins de representação na Tomada de Preços nº 03/2021, Processo de Licitação nº  42/2021, o Senhor(a) ______________________, R.G. no _______________, que exerce a função/cargo de _____________________, com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, além de participar da abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações, intimações e, em nome desta, representá-la e defender seus interesses.

Cidade/Estado, _____ de _____________________ de 2021.

_______________________________________

Nome e Ass. do Responsável Legal da Empresa

RG/CPF

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA DE PREÇOS |  | MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 |  |  | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  | Processo nº: 42/2021 |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  | Data: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  | Rubrica: |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | Preço Unit | Preço Total |
| 01 | Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto nas localidades de Carajá e Serra de Baixo no Município de Entre-Ijuís, compreendendo a execução dos serviços de execução de 1.790,03;/m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 320,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Carajá e execução de 2.080,83m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 536,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Serra de Baixo em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro, referente ao Contrato de Repasse nº 1071.106-76/2020 e Convênio n° 902059/2020/MAPA/CAIXA. |  |  |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________ Cidade/RS ____/____________/_____ ________________________________________ Carimbo e assinatura do representante legal |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
|  |  |  |  | FLS: |  |  |  |

# ANEXO V - Modelo de Declaração Geral e de Inexistência Impedimento

# (Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos no Tomada de Preços n.º 03/2021 para a celebração do Contrato e que:

I. Não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

II. Não possuímos, em nosso quadro funcional, servidor ou dirigente da Administração Pública, de órgão ou entidade do Poder Público ou responsável pela licitação;

III. Que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

IV. Que não encontra-se impedida nem foi declarada inidônea para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;

V. Que assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o qual oferecemos o menor valor enquanto o contrato estiver em vigência;

VI. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VII. Que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2021

___________________________

Representante Legal

Cargo

CPF

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ORÇAMENTO QUANTITATIVO - META I Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho: EM FRENTE A ESCOLA ZEFERINO ANTUNES DE ALMEIDA Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  |  |  |  | REFEÊNCIA: SINAPI |  |  | DATA BASE: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jun/20 |  |  |  |  |
| Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI |  | Unid. |  | Qtd. |  | SINAPI NÃO DESON |  |  | SINAPI DESON |  |  | R$ TOTAL NÃO DESON |  | R$ TOTAL DESON |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ UNIT | R$ UNIT |  | R$ UNIT | R$ UNIT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mão-de- obra | Material |  | Mão-de- obra | Material |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 99064 |  | m |  | 147,00 |  | 0,56 |  |  | 0,53 |  |  | 82,90 |  | 77,55 |
| 1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 4813 |  | m2 |  | 2,00 |  | 110,34 | 257,46 |  | 115,80 | 270,21 |  | 735,60 |  | 772,02 |
| 1.3 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 97053 |  | m |  | 147,00 |  | 12,96 | 30,24 |  | 13,37 | 31,20 |  | 6.351,02 |  | 6.551,98 |
|  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.169,52 |  | 7.401,54 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Regularização e compactação do subleito 100576 |  | m² |  | 1.790,03 |  | 0,53 | 1,23 |  | 0,52 | 1,22 |  | 3.138,24 |  | 3.109,36 |
| 2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte até 10Km 6081 |  | m3 |  | 358,01 |  | 10,40 | 24,27 |  | 10,92 | 25,47 |  | 12.412,52 |  | 13.027,08 |
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.550,76 |  | 16.136,44 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita Composição 01 |  | m2 |  | 1.790,03 |  | 11,13 | 25,97 |  | 11,19 | 26,12 |  | 66.407,89 |  | 66.793,72 |
| 3.2 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 |  | m |  | 320,00 |  | 14,38 | 33,56 |  | 14,48 | 33,79 |  | 15.339,71 |  | 15.448,63 |
|  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.747,60 |  | 82.242,35 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 |  | m |  | 39,00 |  | 1,20 | 2,79 |  | 1,16 | 2,70 |  | 155,39 |  | 150,54 |
| 4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 |  | m |  | 39,00 |  | 63,50 | 148,18 |  | 64,86 | 151,34 |  | 8.255,56 |  | 8.431,96 |
| 4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (COMP 07) |  | unid |  | 4,00 |  | 498,67 | 1.163,56 |  | 497,19 | 1.160,11 |  | 6.648,89 |  | 6.629,18 |
| 4.6 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira e lançamento manual (dimensão: 1,0x2,0x0,10m) Composição 02 |  | m3 |  | 0,40 |  | 180,79 | 421,85 |  | 180,01 | 420,03 |  | 241,05 |  | 240,02 |
|  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.300,89 |  | 15.451,70 |
| 5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 35 cm (PARE), completa Fornecimento e instalação Composição 03 |  | unid |  | 1,00 |  | 189,87 | 443,02 |  | 199,23 | 464,87 |  | 632,88 |  | 664,10 |
| 5.1.2 | Placa de Advertência A-18 (retangular 0,50x0,50m), completa Fornecimento e instalação Composição 06 |  | unid |  | 4,00 |  | 103,72 | 242,00 |  | 108,82 | 253,90 |  | 1.382,87 |  | 1.450,88 |
| 5.1.3 | Placa de Advertência A-33a (retangular 0,50x0,50m), completa Fornecimento e instalação Composição 04 |  | unid |  | 2,00 |  | 103,72 | 242,00 |  | 108,82 | 253,90 |  | 691,43 |  | 725,44 |
| 5.1.4 | Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H), completa Fornecimento e instalação Composição 05 |  | unid |  | 4,00 |  | 148,97 | 347,60 |  | 156,31 | 364,73 |  | 1.986,26 |  | 2.084,15 |
|  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.693,44 |  | 4.924,57 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 97083 | m2 | 1.790,03 |  | 0,46 |  | 1,07 | 0,44 |  | 1,02 | 2.743,22 |  | 2.602,65 |  |
| 6.2 |  | Limpeza e varedura de vias 99811 | m2 | 1.790,03 |  | 0,50 |  | 1,17 | 0,47 |  | 1,09 | 2.984,62 |  | 2.786,91 |  |
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.727,84 |  | 5.389,56 |  |
|  |  | TOTAL GERAL + BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.190,05 |  | 131.546,16 |  |
|  |  | BDI 22,60% NÃO DESONERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI	                                                                         LUIS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal				      		                            Responsável Técnico

| ORÇAMENTO QUANTITATIVO - META II Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho: PROXIMIDADES DA ESCOLA MARIA ANTONIA UGGERI PIZETTA Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  |  |  | REFEÊNCIA: SINAPI |  |  |  | DATA BASE: jun/20 |  |  |  |  |  |  |
| Item | Materiais e serviços/ Código SINAPI | Unid. |  | Qtd. | SINAPI NÃO DESON |  |  |  | SINAPI DESON |  |  |  | R$ TOTAL NÃO DESON |  | R$ TOTAL DESON |  |  |
|  |  |  |  |  | R$ UNIT |  | R$ UNIT |  | R$ UNIT |  | R$ UNIT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mão-de- obra |  | Material |  | Mão-de-obra |  | Material |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Locação de vias para pavimentação com nivelamento 99064 | m |  | 260,00 | 0,56 |  |  |  | 0,53 |  |  |  | 146,62 |  | 137,16 |  |  |
| 1.2 | Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 4813 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 97053 | m |  | 260,00 | 12,96 |  | 30,24 |  | 13,37 |  | 31,20 |  | 11.233,10 |  | 11.588,53 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.379,72 |  | 11.725,69 |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Regularização e compactação do subleito 100576 | m² |  | 2.080,83 | 0,53 |  | 1,23 |  | 0,52 |  | 1,22 |  | 3.648,06 |  | 3.614,50 |  |  |
| 2.2 | Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte até 10Km 6081 | m3 |  | 416,17 | 10,40 |  | 24,27 |  | 10,92 |  | 25,47 |  | 14.429,00 |  | 15.143,40 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.077,06 |  | 18.757,89 |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita Composição 01 | m2 |  | 2.080,83 | 11,13 |  | 25,97 |  | 11,19 |  | 26,12 |  | 77.196,21 |  | 77.644,71 |  |  |
| 3.2 | Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273 | m |  | 536,00 | 14,38 |  | 33,56 |  | 14,48 |  | 33,79 |  | 25.694,01 |  | 25.876,46 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.890,22 |  | 103.521,17 |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locação Topográfica da rede pluvial 99063 | m |  | 154,00 | 1,20 |  | 2,79 |  | 1,16 |  | 2,70 |  | 613,61 |  | 594,46 |  |  |
| 4.2 | Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210 | m |  | 27,00 | 36,48 |  | 85,12 |  | 37,24 |  | 86,90 |  | 3.283,05 |  | 3.351,80 |  |  |
| 4.3 | Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221 | m |  | 127,00 | 63,50 |  | 148,18 |  | 64,86 |  | 151,34 |  | 26.883,50 |  | 27.457,93 |  |  |
| 4.4 | Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (COMP 07) | unid |  | 6,00 | 498,67 |  | 1.163,56 |  | 497,19 |  | 1.160,11 |  | 9.973,33 |  | 9.943,77 |  |  |
| 4.6 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) - Preparo mecanico com betoneira e lançamento manual (dimensão: 1,0x2,0x0,10m) Composição 02 | m3 |  | 3,86 | 180,79 |  | 421,85 |  | 180,01 |  | 420,03 |  | 2.326,19 |  | 2.316,15 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.079,68 |  | 43.664,11 |  |  |
| 5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 35 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação Compos. 03 | unid |  | 2,00 | 189,87 |  | 443,02 |  | 199,23 |  | 464,87 |  | 1.265,77 |  | 1.328,21 |  |  |
| 5.1.2 | Placa de Advertência A-18 (retangular 0,50x0,50m) completa Fornecimento e instalação Composição 06 | unid |  | 2,00 | 103,72 |  | 242,00 |  | 108,82 |  | 253,90 |  | 691,43 |  | 725,44 |  |  |
| 5.1.3 | Placa de Advertência A-33a (retangular 0,50x0,50m) completa Fornecimento e instalação Composição 04 | unid |  | 2,00 | 103,72 |  | 242,00 |  | 108,82 |  | 253,90 |  | 691,43 |  | 725,44 |  |  |
| 5.1.4 | Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação Composição 05 | unid |  | 4,00 | 148,97 |  | 347,60 |  | 156,31 |  | 364,73 |  | 1.986,26 |  | 2.084,15 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.634,89 |  | 4.863,23 |  |  |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 97073 | m2 |  | 2.080,83 | 0,46 |  | 1,07 |  | 0,44 |  | 1,02 |  | 3.188,87 |  | 3.025,47 |  |  |
| 6.2 | Limpeza e varedura de vias 99811 | m2 |  | 2.080,83 | 0,50 |  | 1,17 |  | 0,47 |  | 1,09 |  | 3.469,49 |  | 3.239,66 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.658,36 |  | 6.265,12 |  |  |
|  | TOTAL GERAL + BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.719,93 |  | 188.797,21 |  |
|  | BDI 22,60% NÃO DESONERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI	      				                        LUIS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal				     				   Responsável Técnico

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS (META I e META II) Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio , sinalização e drenagem Trechos: Frente a Escola Zeferino A. de Almeida e Data Base: Referência proximidades da Escola Maria Antonia jun/20 SINAPI Município: Entre-Ijuís |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  |
|  |  |  | % Valor |  | % Valor |  | % Valor |  | % Valor |  |
| META I - Esc. Zeferino A de Almeida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 7.169,52 | 100% | 7.169,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 15.550,76 | 50% | 7.775,38 | 50% | 7.775,38 |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 81.747,60 | 50% | 40.873,80 | 50% | 40.873,80 |  |  |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM | 15.300,89 | 100% | 15.300,89 |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 4.693,44 |  |  | 100% | 4.693,44 |  |  |  |  |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 5.727,84 |  |  | 100% | 5.727,84 |  |  |  |  |
| META II - Prox. Escola Maria Antonia U. Pizetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 11.379,72 |  |  |  |  | 100% | 11.379,72 |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 18.077,06 |  |  |  |  | 50% | 9.038,53 | 50% | 9.038,53 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 102.890,22 |  |  |  |  | 50% | 51.445,11 | 50% | 51.445,11 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM | 43.079,68 |  |  |  |  | 100% | 43.079,68 |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 4.634,89 |  |  |  |  |  |  | 100% | 4.634,89 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 6.658,36 |  |  |  |  |  |  | 100% | 6.658,36 |
| Total simples |  | 316.909,98 | 22,44% | 71.119,59 | 18,64% | 59.070,46 | 36,27% | 114.943,04 | 22,65% | 71.776,89 |
| Total acumulado |  |  | 22,44% | 71.119,59 | 41,08% | 130.190,05 | 77,35% | 245.133,09 | 100,00% | 316.909,98 |

Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI						LUIS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal							 Responsável Técnico

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA CONTRATO N.º 00/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS(MÃO-DE-OBRA), ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES POLIÉDRICAS DE BASALTO NAS LOCALIDADES DE CARAJAZINH0 E SERRA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O Município de Entre-Ijuís, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. Jordão Dirceu de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 488.991.190-15, RG nº 8034016025 SSP/RS, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 03/2021, autorizado pelo Processo de Licitação nº 42/2021, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto nas localidades de Carajá e Serra de Baixo no Município de Entre-Ijuís, compreendendo a execução dos serviços de execução de 1.790,03;/m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 320,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Carajá e execução de 2.080,83m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 536,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Serra de Baixo em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro, referente ao Contrato de Repasse nº 1071.106-76/2020 e Convênio n° 902059/2020/MAPA/CAIXA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de Licitação nº 42/2021 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no local indicado no Projeto, no Memorial Descritivo e nas planilhas anexas ao Edital no prazo estipulado no Cronograma elaborado para esse fim, após a assinatura do mesmo, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Município de Entre-Ijuís.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo e local de entrega do objeto contratado, será o descrito no Projeto, no Memorial e Anexos conforme consta no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega da Construção, objeto deste Edital, este será verificado pelo responsável técnico do MUNICÍPIO quanto as suas características, de acordo com as especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para pagamento. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais de qualidade inferior que venham a diminuir o uso e a utilidade da Obra, bem como outros fatos e fatores que possam alterar a finalidade, utilidade e a qualidade da mesma, no todo ou em partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos.

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas;

IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços;

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao Município;

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho;

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e entregar ao Gestor Municipal;

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver;

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

XVII- Ter registro no CREA, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos;

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato;

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não cumprimento desta garantia implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou equivalente;

XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na estrutura da mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se em retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial da Construção, objeto deste Edital, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a EMPRESA as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei 8666/93, sem prejuízo da aplicação das penas constantes dos artigos 89 a 99 do mesmo diploma legal, além da multa de 1%(um por cento) sobre o valor contratado, por dia em que, sem justa causa, a EMPRESA não cumprir as obrigações assumidas ou cumprí-las em desacordo com o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

O preço contratado não será passível de reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O descumprimento total ou parcial do Contrato, ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em lei, especialmente observado o artigo 14 do Decreto 3555/2000, bem como, no que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil, Sr. Luis Carlos Frantz – CREA/RS 117.772, designada pelo Município de Entre-Ijuís, o qual anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de Materiais ou itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – Da Competência e das Obrigações do MUNICÍPIO

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios definidos no Cronograma de desembolso;

VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar necessárias;

X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

06.02 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

154510601.1198000 – PAV. PEDRA IRREGULAR NA SERRA DE BAIXO E CARAJÁ

154510601.2039000 – PAV. ASFÁLTICA E COM PEDRA IRREGULAR

44.90.51.000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

## CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

O valor total estimado do presente Contrato é de R$....

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado pela Tesouraria do Município, através de domicílio bancário em nome da empresa vencedora cadastrado no Portal dos Convênios – Plataforma + Brasil, para posterior envio, pelo SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa, após a apresentação do respectivo documento fiscal idôneo, devidamente atestado e liberado pelo responsável técnico do Município e pelo setor competente da CAIXA, de acordo com o desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e, com a observância do estipulado pelo artigo 5º, o art. 40, inciso XIV, alínea “b”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A EMPRESA obriga-se a manter durante a execução do contrato, as condições de habilitação apresentadas na licitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas asseguradas, neste contrato, e, na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93.

II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto.

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo.

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Entre-Ijuís/RS, 16 de Abril de 2021.

| _______________________________ Município de Entre-Ijuís Jordão Dirceu de Oliveira MUNICÍPIO | ______________________________ Empresa XXXXX LTDA Representante Legal EMPRESA |
| --- | --- |

| _______________________________ TESTEMUNHA NOME: RG: | ______________________________ TESTEMUNHA NOME: RG: |
| --- | --- |

ANEXO IX – PLANTAS E PROJETOS

LOCALIDADE  CARAJÁ – META I

LOCALIDADE  SERRA DE BAIXO – META II

## ANEXO X

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 Razão Social: _____________________________________________________________ CNPJ Nº _________________________________________________________________ Endereço: ________________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________ Cidade: ________________________________ Estado: ___________ Telefone: _____________________ Fax: _____________________ Pessoa para contado: ______________________________________________________ Recebemos, através do acesso à página http://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacoes, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. Local: __________________, ___ de _____________ de 2021. _____________________________________ Assinatura

Senhor(a) licitante,

Objetivando comunicação futura entre o Município de Entre-Ijuís e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão de Licitação, por meio do e-mail: pregao@pmei.rs.gov.br.

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

OBS: Copie e cole esta declaração em folha timbrada da empresa.

ANEXO XI: Data para Vistoria Técnica

Com a finalidade de garantir a todas as licitantes que obtenham um conjunto de informações tal, que possibilite a elaboração de propostas de acordo com as reais condições da execução contratual, e, em respeito ao princípio de razoabilidade, o Município de Entre-Ijuís informa que a vistoria deverá ser realizada até o dia 21/05/2021, às 11horas, sendo de responsabilidade da empresa o deslocamento.

Nessa visita, a empresa, por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a)

......................................................................, tomou ciência das condições atuais do local para fornecimento de material e serviços (mão-de-obra) em regime de empreitada global, para Pavimentação com pedras irregulares poliédricas de basalto nas localidades de Carajá e Serra de Baixo no Município de Entre-Ijuís, compreendendo a execução dos serviços de execução de 1.790,03;/m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 320,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Carajá e execução de 2.080,83m² de calçamento de pedras de basalto e o assentamento de 536,00 meios-fios pré-moldado na Localidade de Serra de Baixo.

.

A Vistoria Técnica poderá ser agendada em horário de expediente pelo fone 55 3329-2779 ou pelo e-mail luiz@pmei.rs.gov.br.

PRAZO PARA VISTORIA ATÉ A DATA DE:

21/05/2021

às 11 horas

ANEXO XII: Placa da Obra

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no manual disponibilizado, segundo o modelo abaixo.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Área total:

proporção de 8X x 4X.

Cálculo para o tamanho da placa: definir a base “X” dividindo a altura estabelecida para a placa por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m

A altura de cada área da placa será assim definida:

• Nome da obra: 2x=0,90m.

• Informações da obra: x=0,45m.

• Logomarcas de órgãos e entidades: x=0,45m.

PLACA DA OBRA OFICIAL