ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CNPJ n°: 89.971.782/0001-10

Endereço do imóvel: Esquina Boa Vista - ESCOLA ANTONIO CORTEZ

Município: Entre-Ijuís

DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente projeto tem por objetivo o aterro do Poço sumidouro no parquinho que desmoronou. Para isso será executado novo poço sumidouro, uma fossa séptica e um filtro anaeróbio em atendimento as NBR 7229/1993 e 13.969/1997 e conforme previamente dimensionado e como consta em plantas anexas.

No sanitário feminino há necessidade de substituir um vaso sanitário comcaixa de descarga de parede para o de caixa acoplada e para isso será necessário à abertura do piso e a sua troca, pois o vaso será deslocado da parede. Também será deslocada o ponto de água de DN 20mm.

A tubulação do esgoto da pia (DN 40mm) do lado Leste da escola está necessitando de reparos. Consiste na tubulação aérea e necessitarão de 6,0 m de tubo de PVC, 01 junção “Y” e 02 joelhos.

A. EXECUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, DO FILTRO ANAERÓBIO, DO SUMIDOURO, E DO REPARO DO MURO E ATERRO DA FOSSA DESMORONADA.

O poço sumidouro existente será desativado, sendo aterrado PARCIALMENTE com solo proveniente da escavação da nova fossa séptica e do filtro anaeróbio. O Local do novo sumidouro será o antigo com as medidas definidas em projeto.

A.1) FOSSA SÉPTICA

Primeiramente deverá ser escavado manualmente o solo com as dimensões indicadas em planta. A seguir deverá ser executado uma camada de concreto no traço de 1:2,7:3 (cimento:areia:brita) de 10 cm de espessura.

Sobre essa camada de concreto serão executadas as paredes da referida fossa com tijolos maciços de 1 vez (e= 20 cm) assentados com a argamassa de cimento:cal:areia no traço 1:2:8.

Internamente as paredes receberão um chapisco de cimento e areia no traço 1:3 na espessura de 5,0 mm. O acabamento será feito com a aplicação do emboço de argamassa regular de cimento e areia no traço 1:4,5 com 5% de cimento na espessura de 15 mm.

A tampa superior da fossa será em concreto armado no traço 1:2:3 (cimento:areia:brita) com uma espessura de 10 cm. A área de concreto apresentará as dimensões de 2,03 x 3,66 m com as seguintes ferragens:

No lado maior teremos 24 barras e Aço CA 50 A D = 8,00 mm a cada 15 cm;

No lado menor teremos 13 barras e Aço CA 50 A D= 8,00 mm a cada 15 cm;

As formas utilizadas no escoramento da laje serão os mesmos utilizados na execução do filtro anaeróbio.

Deve ser deixada tampa para inspeção e limpeza nas dimensões do projeto.

A.2) FILTRO ANAERÓBIO

O solo será escavado manualmente o solo nas dimensões indicadas em planta. A seguir deverá ser executado uma camada de concreto magro no traço de 1:4:6 (cimento:areia:brita) de 10 cm de espessura.

Sobre essa camada de concreto serão executadas as paredes do referido filtro em concreto (e= 10 cm) no traço 1:2:3 (cimento:areia:brita)

Internamente a declividade de 1% em direção a canaleta receptora deve ser respeitada.

A tampa superior do filtro será em concreto armado SEGMENTADA no traço 1:2:4 (cimento:areia:brita) com uma espessura de 10 cm. A malha de ferragens será do tipo quadrada de 15 cm com barras e Aço CA 50 A D = 8,00 mm cada 15 cm.

As formas internas do filtro serão de madeira compensada.

A.3) SUMIDOURO

Deverá ser usada da fossa negra antiga e, para isso deverá ser preenchida parcialmente por solo retirado das escavações da fossa séptica e do filtro anaeróbio.

As dimensões do sumidouro de 2,20 x 5,00 x 2,00 (largura x comprimento x profundidade). Este buraco deverá ser preenchido por pedra mão (6,0 m3) e após

coberto duplamente por lona plástica preta de espessura 150 micras.

Sobre a lona deverá ser colocada uma camada mínima de 15 cm de solo proveniente da escavação para ficar nivelado com o solo existente.

A.4) REPARO DO MURO DA DIVISA

A alvenaria do muro deverá ser demolida na parte danificada e refeita com tijolos maciços assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia). A largura mínima dessa parede deverá ser de 20 cm.

O muro não receberá chapisco e nem reboco.

A.5) TROCA DO VASO SANITÁRIO

No sanitário feminino, deverá ser trocado o vaso e a caixa de descarga para um vaso com caixa de descarga acoplada. Refazer o encanamento da água fria (DN 25mm) dentro da parede e refazer a tubulação de PVC DN 100mm sanitário do vaso. Deverá ser trocado também, o piso cerãmico, o contrapiso e o rejunte deste sanitário feminino.

A.6) TUBULAÇÃO DA PIA

A tubulação do esgoto da pia (DN 40mm) do lado Leste da escola necessita de troca. Consiste na tubulação aérea e necessitarão de 6,0 m de tubo de PVC, 01 junção “Y” e 02 joelhos, todos no diâmetro nominal de 40mm.

A.7) COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

A aceitação dos serviços está condicionada a limpeza da obra, uma vez que será de responsabilidade da CONTRATADA que todos os entulhos sejam removidos e destinados devidamente.

Entre-Ijuís, 16 de Junho de 2021.

_________________________

LUÍS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil

CREA RS 117.772

MEMORIAL DOS QUANTITATIVOS

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

CNPJ n°: 89.971.782/0001-10

Endereço do imóvel: Esquina Boa Vista - ESCOLA ANTONIO CORTEZ

Município: Entre-Ijuís

A – MURO DA DIVISA

A1. Demolições / recomposição do muro

A extensão (L) do muro é de 5,0m, a altura (h) aproximada é de 0,50m e a largura (l) de 0,20m. Assim temos que o Volume (V) de alvenaria, consiste na multiplicação de L, h e l o que resulta no volume V de 0,50m3.

A2. Alvenaria de blocos cerâmicos maciços

A extensão (L) do muro é de 5,0m e a altura (h) aproximada é de 0,50m. Assim temos a Área (A) de alvenaria, multiplicando L por H o que resulta ma área A de 2,50m2.

B - CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E TROCA DE VASO COM TAMPA E CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

B1. SERVIÇOS PRELIMINARES

B1.1. Escavação mecânica de solo

Consiste na escavação do volume V de solo na extensão (L) da fossa é de 3,66m, a profundidade (h) de 2,00m e a largura (l) de 2,03m. Assim, a multiplicação entre L, h e l, resultam no volume V de 14,86m3.

B1.2. Concreto para o fundo da fossa (lastro e = 10cm)

Temos que multiplicar a espessura e de 10 cm pela largura (l) de 2,03m e pela extensão (L) da de 3,66m. Assim, Volume de concreto é de 0,74 m3.

B1.3. Lançamento do concreto com baldes

Idem ao item B12.

B1.4. Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual

Conforme verificado em loco, temos 1,50m2.

B1.5. Composição representativa do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm

Idem ao item B1.4

B1.6. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2

Idem ao item B1.4

B1.7. Rejunte cimentício, qualquer cor

Adotado 1,0 Kg.

B1.8. Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca

01 unidade.

B1.9. Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm

01 unidade.

B1.10. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC,  DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em

alvenaria

01 ponto.

B1.11. Assento sanitário convencional

01 unidade.

B2. ALVENARIA, REVESTIMENTOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  B2.1. Alvenaria de vedação

A metragem quadrada de alvenaria consiste multiplicação da altura H da fossa que é de 2,0 m pelo perímetro interno P que é de 9,78m. Dessa forma a área de

alvenaria é de 19,56m2.

B2.2. Chapisco

Idem ao item B2.1.

B2.3. Emboço

Idem ao item B2.1.

B2.4. Forma em chapa compensada e = 14mm

Multiplicamos a largura (l) de 1,63m e pela extensão (L) da de 3,26m e perímetro pela altura de 7cm , assim temos a área A de forma é de 6,00 m2 ou 2,47

unidades de 2,20x1,10m.

B2.5. Pontaletes

Adotamos 6 unidades de 2,0 m cada o que resulta em 12m.

B2.6. Tábua de 15cm

Adotado 10,0m.

B2.7. Aço CA 50A DN 8,00mm

Conforme detalhado em planta temos um total de 115,0 m, ou 45,20 Kg.

B2.8. Arame queimado 16BWG

Adotamos 20 cm para cada nó de amarração. Como há 312 nós, temos 62,40 m ou 1,00 kg de arame com bitola de 1,25mm.

B 2.9. Concreto (laje e = 7,0cm)

Temos que multiplicar a espessura e de 7 cm pela largura (l) de 2,03m e pela extensão (L) da de 3,66m. Assim, Volume de concreto é de 0,52 m3.

B2.10. Lançamento do concreto com baldes

Idem ao item B2.9.

B2.11. Prego 17x27

Adotado 01 pacote.

B3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

B3.1. Te PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, 02 unidades.

B3.2 Tubo PVC DN 100mm série normal

Adotado um total de 12,0m.

C - CONSTRUÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO

C1. SERVIÇOS PRELIMINARES

C1.1. Escavação mecânica de solo

Consiste na escavação do volume V de solo na extensão (L) do filtro é de 4,46m, a profundidade (h) de 2,00m e a largura (l) de 2,03m. Assim, a multiplicação entre L, h e l, resultam no volume V de 18,11m3.

C1.2. Concreto para o fundo da fossa (lastro e = 10cm)

Temos que multiplicar a espessura e de 10 cm pela largura (l) de 2,03m e pela extensão (L) da de 4,46m. Assim, Volume de concreto é de 0,91 m3.

C1.3. Lançamento do concreto com baldes

Idem ao item C1.2.

C2. PAREDES

C2.1. Forma em chapa compensada e =14mm

Multiplicamos o perímetro interno (P) de 12,18 m pela profundidade interna (L) de 2,0m e somamos a área de formas dos dois lados do septo, multiplicando a largura interna (l) de 1,83m pela altura (h) de 1,20m, assim temos a área A de forma é de 28,75 m2 ou 11,88 unidades de 2,20x1,10m.

C2.2. Pontaletes

Utilizados como estroncas horizontais para estabilizar as formas. Adotamos 6 unidades de 2,0 m cada o que resulta em 12m.

C2.3. Tábua de 15cm

Adotado 10,0m.

C2.4. Concreto para as paredes do filtro (lastro e = 10cm)

Multiplicamos o perímetro interno (P) de 12,18 m pela profundidade interna (L) de 2,0m e pela espessura (e) de 0,10m e somamos ao volume do septo, que consiste na multiplicação do comprimento interna (l) de 1,83m pela altura (h) de 1,20m e pela espessura (e) de 0,10m, assim temos que o Volume de concreto é de 2,66 m3.

C2.5. Lançamento do concreto com baldes

Idem ao item C2.4.

C31. BRITA/TUBO COLETOR E TAMPA

C3.1 Pedra brita n 02

Adotado 8,0m3.

C3.2 Transporte da pedra brita DMT 30KM

Adotado 01 viagem de caminhão caçamba capacidade de 10m3  240m3xKM

C3.3 Te PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, 02 unidades.

C3.4 Joelho PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, 02 unidades.

C3.5 Tubo PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, temos 3 tubos de 3,20 m; 3 tubos de 3,52 m; 1,0 tubo de 0,84m e 6,0 m para o sumidouro. Assim temos um total de 27,0m.

C3.6. Concreto para a laje de cobertura (lastro e = 7cm)

Multiplicamos a largura (l) de 2,03 m pelo comprimento (L) de 4,46m e pela espessura (e) de 0,07m, assim temos que o Volume de concreto é de 0,63 m3.

C3.7. Lançamento do concreto com baldes

Idem ao item C3.6.

C3.8. Forma em chapa compensada e =14mm

Devem ser reaproveitadas as do Item C2.1.

D- CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO

D1. INSTALAÇÕES

D1.1 Pedra de mão

Adotado 6,0m3. A DMT foi de 30Km para o transporte.

D1.2 Joelho PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, 01 unidade.

D1.3 Tubo PVC DN 100mm série normal

Conforme projeto, temos 1,00m.

D1.4 Lona plástica preta e = 150 micras

Multiplicando a largura (l) de 2,20m pelo comprimento (L) de 5,0m, temos que a área A é de 11,00m2.

D1.5 Reaterro manual sobre a lona com solo proveniente da fossa séptica e do filtro anaeróbio.

Adotamos 6,00m3.

Entre-Ijuís, 28 de Junho de 2021.

_________________________

LUÍS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil

CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO

LOCAL: E. M. E. F. ANTONIO CORTEZ / ESQUINA BOA VISTA

DADOS:

Número de alunos: 130

Número de funcionários (professores e serventes): 20

Os cálculos que seguem estão de acordo com a NBR 7229/1993.

a) Contribuição de despejos

No prédio em questão há somente ocupantes temporários, e neste caso a vazão total de contribuição resulta da soma das vazões correspondentes a cada tipo de ocupante.

V Temporários = 150 pessoas*50litros/pessoa/dia = 7.500 litros/pessoa/dia

V Total = 7.500 litros/pessoa/dia

Conforme a Tabela 1 da NBR 7229 adotou-se os seguintes valores de contribuição diária de esgoto:

- para locais de longa permanência adotou-se uma contribuição de 50 litros/pessoa/dia.

b) Período de detenção dos despejos

Os tanques sépticos devem ser projetados para períodos mínimos de detenção, conforme a Tabela 2 da NBR 7229.

T = 0,67 dias

C) Contribuição de lodo fresco

A contribuição de lodo fresco é estimada conforme a Tabela1. Para os casos de esgotos nãodomésticos, de acordo com 4.1.2, a contribuição deve ser fixada a partir de observações de campo ou em

laboratório, pelos indicadores menos favoráveis.

d) Taxa de acumulação total de lodo

d.1) A taxa de acumulação total de lodo, em dias, é obtida em função de:

d.1.1) volumes de lodo digerido e em digestão, produzidos por cada usuário, em litros;

d.1.2) faixas de temperatura ambiente (média do mês mais frio, em graus Celsius);

d.1.3) intervalo entre limpezas, em anos.

d.2) As taxas resultantes são as da Tabela 3. Para acumulação em períodos superiores há cinco anos, devem ser estudadas as condições particulares de contribuição, acumulação e adensamento do lodo em cada caso.

1.0 Dimensionamento do tanque séptico

O volume útil total do tanque séptico deve ser calculado pela fórmula:

V = 1000 + N (CT + K Lf)

Onde:

V = volume útil, em litros

N = número de pessoas ou unidades de contribuição

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1)

T = período de detenção, em dias (ver Tabela 2)

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco (ver Tabela 3).

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1)

V = 1000 + N *(CT + K Lf)

V = 1000 + 150*(50*0,67 + 65*0,20)

V = 7,975 m3/dia

De acordo com a Tabela 4, a profundidade útil (h) do tanque séptico deverá estar entre 1,50 e 2,50 m, para o volume útil calculado. Desta forma adotaremos h=1,50 m.

A relação adotada entre a Largura (W) e o comprimento interno total (L) é de 2:1 L/W.

Logo:

V = h * W * L

7,975 m3 = 1,50 m * W * 2W

W = 1,63 m  L = 3,26 m

Essas medidas são medidas internas, conforme a planta (corte AA’) em anexo.

2.0 Dimensionamento do filtro anaeróbio

Os cálculos que seguem estão de acordo com a NBR 13969:1997

O volume útil do leito filtrante (Vu), em litros, é obtido pela equação:

Vu = 1,6 NCT

onde:

N é o número de contribuintes;

C é a contribuição de despejos, em litros x habitantes/dia (conforme a tabela 3);

T é o tempo de detenção hidráulica, em dias (conforme a tabela 4).

NOTA - O volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1 000 L.

A altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m.

Vu = 1,6*150*50*0,67

Vu = 8.040 litros

Construção do filtro anaeróbio tipo retangular totalmente enchido de britas (sem laje de concreto).

Desta forma adotaremos h=1,20 m para o leito filtrante. Mantemos a relação adotada entre a Largura (W) e o comprimento interno total (L) é de 2:1 L/W.

Logo:

V = h * W * L

8,040 m3 = 1,20 m * W * 2W

W = 1,83 m  L = 3,66 m

Essas medidas são medidas internas, conforme a planta (corte AA’) em anexo.

3.0 Dimensionamento do sumidouro

Os cálculos que seguem estão de acordo com a NBR 13969:1997

O sumidouro é uma unidade de infiltração vertical, que atravessa freqüentemente algumas camadas de solos com características distintas.

A Taxa máxima de aplicação diária adotada é de 0,20 m3/m2.dia, segundo a Tabela A.1 da referida norma;

Obtém-se o valor da área total necessária para área de infiltração dividindo-se o volume total diário estimado de esgoto (m3/dia) pela taxa máxima de aplicação diária;

At= Vt/t  At= 7,975 m3/dia / 0,20 m3/m2.dia  At = 40 m2, logo será necessário um sumidouro com

dimensões 2,20 x 5,00 x 2,00m (largura x comprimento x profundidade);

Observação. Será adotado de sumidouro o poço desmoronado, fazendo as devidas adequações com

aterro e conserto do muro de alvenaria.

Entre-Ijuís, 31 de Maio de 2021.

______________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil – CREA RS 117.772