ANEXO I  -   MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 12,00m de extensão.

LOCAL: Esquina Central / “Ponte da Olaria”

COORDENADAS: 28º24’01,08” Sul e 54º10’46,50” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado, composta por uma pista de rolamento, com 5,50 m de largura por 12,00 m de extensão. A referida ponte apresenta um apoio central, sendo composta por dois vãos, um de 6,0m cada, totalizando 12,00m de extensão total.

1.0 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1Serviços Técnicos

Projeto Executivo

Caberá à empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia do município o projeto executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, neste projeto deve estar descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para depósito ou aluguel de Barracão

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, poderá ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de contêineres que possuam as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma.

1.2.2 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro e são de responsabilidade da contratada.

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso não houver energia no local, deverá ser usado um grupo gerador.

A CONTRATADA procederá à locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com planta de situação aprovada pelo órgão público competente.

A CONTRATADA será responsável pela conservação de todos os pontos de amarração, RNs e outras referências da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverão ser repostos ou substituídos com ônus para o CONTRATADO.

2.0 – INFRA-ESTRUTURA

EXISTENTE

3.0 – MESO-ESTRUTURA

3.1 Travesseiros em concreto armado

Serão executados travesseiros de concreto armado FCK 20MPa sobre a estrutura existente, para distribuição dos esforços provenientes da superestrutura.

4.0 – SUPERESTRUTURA

4.1 – LONGARINAS

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com FCK de acordo com o projeto estrutural, com secção de 25x70 cm e comprimento de 12,00m, conforme especificações constantes do projeto arquitetônico. A empresa executante deverá apresentar o projeto estrutural das longarinas.

O seu transporte dessas longarinas até o local de sua instalação deverá ser feita por caminhão. Sua instalação em loco ocorrerá com o auxilio de um guindaste autopropelido.

4.2 – PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS

Sobre as longarinas se assentará a laje de forma em concreto armado pré-moldado, composta por vigotes treliçados. O projeto estrutural será fornecido pela empresa executante.

O transporte dos materiais é feito por caminhão e a montagem da estrutura é feita manual e mecânica (com o auxilio de guindaste).

4.3 – LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO

Sobre a laje de forma será executado um concreto armado de capeamento de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 22 cm, e traço de concreto conforme consta do projeto estrutural de responsabilidade da contratada, não sendo recomendado ser inferior a 30 MPa.

A espessura do concreto de capeamento da laje é de 4 cm.

4.5 – GUARDA-RODAS

Serão executados guarda-rodas em concreto armado aparente, 15X20x30cm, (base menor x base maior x altura) de acordo com o projeto em anexo. A execução corresponde aos dois lados da borda de pista da ponte.

5.0 – ATERRO E SINALIZAÇÃO

Os aterros deverão executados em camadas sucessivas de até 30 cm com material escolhido (cascalho), devidamente compactado.

Sinalização da obra:

Deverão ser colocados dois cavaletes em cada lado da aproximação da ponte (de preferência na bifurcação) com o objetivo de sinalizar a existência de obra.

Sinalização definitiva:

Deverão ser instaladas duas placas de advertência, indicativa de ponte estreita (A – 22) uma em cada extremidade da mesma, conforme ilustrada na Figura 01. A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com um afastamento lateral mínimo de 1,20m medido entre a projeção vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista, quando não existir o acostamento.

Figura 01. Placa A-22 - Ponte estreita. (CONTRAN Vol. II /2007).

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista.

As dimensões mínimas da placa serão de 0,50 m de lado, com a orla externa mínima de 0,01 m e a orla interna mínima de 0,02 m.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. O material a ser utilizado para confecção dos suportes da placa é a madeira imunizada.

Tanto o aterro quanto à sinalização são de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Concluídos os serviços, o canteiro de obras será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas e equipamentos.

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Para isso o tabuleiro da ponte deverá ser varrido e todo o entulho de obra existente deverá ser removido. É de responsabilidade de a empresa contratada dar solução adequada ao entulho do canteiro.

Após a limpeza, deverão ser feitos todos os pequenos retoques e arremates finais que forem necessários.

Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 12,00 de extensão.

LOCAL: Esquina Central / “Ponte da Olaria”

COORDENADAS: 28º24’01,08” Sul e 54º10’46,50” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de cálculos sobre os quantitativos constantes na planilha orçamentária referente à Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Serviços Técnicos

1.1.1 Engenheiro ou arquiteto chefe/sênior de obra

Considerou-se um período de 10 hs para o acompanhamento da execução do referido serviço.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para depósito

Considerou-se um prazo de 02 meses de aluguel do mesmo baseado no período de execução da ponte.

1.2.2 Grupo gerador

Adotou-se uma jornada de trabalho de 30 h no período de dois meses.

2.0 – INFRA-ESTRUTURA

Existente

3.0 – MESO-ESTRUTURA

3.1 – Travesseiros de concreto armado cabeceiras

É um total de 03 unidades, sendo dois idênticos nas extremidades e um no vão central da ponte.

V = V de 2 cabeceiras + V apoio central

V = 2*b*h*L + B*h*l  V = 2*0,30*0,30*10,00 + 0,30*0,60*5,50    

V = 2,79 m3

Onde: B = Base maior do apoio central(m); b = base menor encontro da ponte (m); L = Comprimento dos encontros(m); L = Largura do apoio central(m);   e H = Altura do travesseiro(m).

4.0 – SUPER-ESTRUTURA

4.1 – Longarinas de concreto armado pré-moldado 25x70

4.1.1 Fôrmas manuseáveis

A viga tem seção 25x70cm para efeitos de quantitativos de materiais. A empresa vencedora da licitação poderá definir no seu projeto estrutural dimensões distintas desta. O comprimento das vigas é de 12 metros, assim:

A = h * l * n * 2 lados +  b * l * n   A = 0,70 * 12 * 4 vigas * 2 lados + 0,25 * 12 * 4 vigas  A = 79,20 m2

Onde: b = Base da viga, h = Altura da viga l = Comprimento da viga e  n = número de vigas.

4.1.2 Armação da viga Aço CA 60 diâmetro 6,0 mm (estribos)

Utiliza-se 1 estribo a cada 10 cm, o que significa 10 unidades por metro linear. O peso por metro linear do aço CA 60  bitola 4.2 mm é de 0,11 Kg/m.

Em se tratando de viga seção “I” o estribo de cada mesa corresponde a um comprimento de 70 cm (sendo 22 cm para cada base, 7 cm de altura para cada lado e 12 cm de transpasse). O estribo alma corresponde a 200 cm (sendo 67 cm de cada lado da alma e 22 cm base superior e inferior e 22 cm de transpasse).

Logo tem-se:

M = (200 + 70x2) x 0,11 * 10 unidades por metro  M = 375Kg/m

Onde M = massa dos estribos por metro linear de viga.

4.1.3 Armação da viga Aço CA 50 diâmetro até 1/2”

Neste caso considera-se 08 ferros de bitola 1/2” de armadura negativa (mesa).

Bitola ½” = 8 barras *1,0kg/m3 * 12 m * 4 unidades viga = 384 Kg

4.1.4 Tirantes para protensão

Neste caso considera-se 09 ferros de bitola 1/2”.

Bitola ½” = 9 barras *1,0kg/m3 * 12 m * 4 unidades viga = 432 Kg

4.1.5 Armação da viga Aço CA 50 diâmetro até 5/8”

Neste caso considera-se 02 ferros de bitola 5/8”.

Bitola ½” = 2 barras *1,6kg/m3 * 13 m * 4 unidades viga = 166 Kg

4.1.6 Concreto FCK 40 Mpa para as vigas

V = n*b*h*l  V = 4 unidades * 0,25 * 0,70 * 12,0  V = 8,40 m3

Onde: V = volume (m3), n = número de vigas, b = base da viga (m), h= altura da viga (m) e l = comprimento da viga (m).

4.1.7 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto

Idem a 4.1.6   V = 8,40 m3

4.1.8 Guindaste hidráulico autopropelido

Foi considerado um período de 8 horas durante dois dias.

4.1.9 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia paviemntada

A DMT considerada é de 150Km.

A carga excede a capacidade do caminhão (9T) por isso serão necessárias duas viagens pois tenho um volume de concreto de 8,40 m3 a uma densidade de 2.500 Kg/m3 o que serão necessárias duas viagens do caminhão de 9 T cada, assim:

t = n*P*DMT

t = 2x9*150  t = 2.700 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); n = número de viagens; P = peso do concreto (T) e DMT(km).

4.1.10 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia em leito natural

A DMT considerada é de 10Km.

Serão necessárias duas viagens do caminhão de 9 T cada, assim:

t = n*P*DMT

t = 2x9*10  t = 180 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); n = número de viagens; P = peso do concreto (T) e DMT(km).

4.2 – Placas treliçadas pré-moldadas para ponte/m2

4.2.1 Fôrmas manuseáveis

Igual à área da ponte. 66,0 m2

4.2.2 Treliças TR-16745

Da Tabela da Gerdau tem-se que para essa treliça o peso de aço é de 1,032 kg por m. São necessárias 5 treliças por metro linear de ponte. Assim sendo uma treliça de 12 m de comprimento pesa 74,30 Kg.

As treliças utilizadas possuem 16 cm de altura e o cobrimento em concreto dessas é de 06 cm totalizando 22 cm de espessura. Os dois banzos inferiores, são de Aço CA 60 na bitola de 5,0 mm e o banzo superior será de Aço CA 60 na bitola de 7,0 mm. Os montantes laterais são de Aço CA 60 4.2 mm.

A massa de aço da treliça é de 1,032 Kg/m. Como temos 5 treliças por metro e 66,0 m2 de área, chegamos a total de 341 Kg.

4.2.3 Concreto FCK=30 MPa esp. 4 cm

V = e*A  V = 0,04*66,00  V = 2,64 m3

Onde: V = volume (m3), e = espessura concreto (m) e A = área (m2).

4.2.4 Lançamento, adensamento acabamento de Concreto

Idem ao Item 4.2.3  V = 2,64 m3

4.2.5 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia pavimentada

A DMT considerada é de 150,0 Km.

t = N* C *DMT

t = 1 viagem * 9T *150 km  t = 1.350T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); N = número de viagens; C = Carga(T) e DMT (km).

4.2.6 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T leito natural

A DMT considerada é de 10,0 Km.

t = 1 viagem * 9T *10 km  t = 90 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); N = número de viagens; C = Carga(T) e DMT (km).

4.3 – Laje de capeamento em concreto armado

V = (et-e’)*AP   V = (0,22-0,04)*66,00    V = 11,88 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); et = espessura total (m); e’ = Espessura da capa (m) e AP = Área da ponte (m).

4.4 – Viga transversina em concreto armado

V = b*H*C*nº vigas + L*b*H – nº interseções encontros*B’*b*H - nº interseções apoio central*B’*b*H            

V = 0,30*0,70*13,50*2,00 + 5,50*0,30*0,70 - 8*0,30*0,30*0,70  - 4*0,30*0,60*0,70     V = 5,82 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base da viga;  H = Altura da viga(m);  C = Comprimento da viga (m); B’ = largura das longarinas(m); L = Largura da ponte(m);

4.5 – Guarda-rodas em concreto armado

V = (b+B)/2 *H*C*nº de lados  V = (0,2+0,15)/2*0,30*12,00*2,0   V = 1,26 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base menor da viga; B = Base maior da viga;  H = Altura da viga e C = Comprimento da viga (m).

Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019.

_______________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado sobre o Lajeado Taboão com 5,50m de largura x 10,00 de extensão.

LOCAL: Esquina Missões / “Ponte do Taboão”

COORDENADAS: 28º25’19,78” Sul e 54º20’13,06” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado, composta por uma pista de rolamento, com 5,50 m de largura por 10,00 m de extensão. A referida ponte apresenta um apoio central, sendo composta por dois vãos de 5,0m cada, totalizando 10,00 m de extensão total.

1.0 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1Serviços Técnicos

Projeto Executivo

Caberá à empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia do município o projeto executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, neste projeto deve estar descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para depósito ou aluguel de Barracão

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, poderá ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de contêineres que possuam as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma.

1.2.2 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro e são de responsabilidade da contratada.

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso não houver energia no local, deverá ser usado um grupo gerador.

A CONTRATADA procederá à locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com planta de situação aprovada pelo órgão público competente.

A CONTRATADA será responsável pela conservação de todos os pontos de amarração, RNs e outras referências da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverão ser repostos ou substituídos com ônus para o CONTRATADO.

2.0 – INFRA-ESTRUTURA

EXISTENTE

3.0 – MESO-ESTRUTURA

3.1 Travesseiros em concreto armado

Serão executados travesseiros de concreto armado FCK 20MPa sobre a estrutura existente, para distribuição dos esforços provenientes da superestrutura.

4.0 – SUPERESTRUTURA

4.1 – LONGARINAS

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com FCK de acordo com o projeto estrutural, com secção de 25x70 cm e comprimento de 12,00m, conforme especificações constantes do projeto arquitetônico. A empresa executante deverá apresentar o projeto estrutural das longarinas.

O seu transporte dessas longarinas até o local de sua instalação deverá ser feita por caminhão. Sua instalação em loco ocorrerá com o auxilio de um guindaste autopropelido.

4.2 – PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS

Sobre as longarinas se assentará a laje de forma em concreto armado pré-moldado, composta por vigotes treliçados. O projeto estrutural será fornecido pela empresa executante.

O transporte dos materiais é feito por caminhão e a montagem da estrutura é feita manual e mecânica (com o auxilio de guindaste).

4.3 – LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO

Sobre a laje de forma será executado um concreto armado de capeamento de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 22 cm, e traço de concreto conforme consta do projeto estrutural de responsabilidade da contratada, não sendo recomendado ser inferior a 30 MPa.

A espessura do concreto de capeamento da laje é de 4 cm.

4.5 – GUARDA-RODAS

Serão executados guarda-rodas em concreto armado aparente, 15X20x30cm, (base menor x base maior x altura) de acordo com o projeto em anexo. A execução corresponde aos dois lados da borda de pista da ponte.

5.0 – ATERRO E SINALIZAÇÃO

Os aterros deverão executados em camadas sucessivas de até 30 cm com material escolhido (cascalho), devidamente compactado.

Sinalização da obra:

Deverão ser colocados dois cavaletes em cada lado da aproximação da ponte (de preferência na bifurcação) com o objetivo de sinalizar a existência de obra.

Sinalização definitiva:

Deverão ser instaladas duas placas de advertência, indicativa de ponte estreita (A – 22) uma em cada extremidade da mesma, conforme ilustrada na Figura 01. A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com um afastamento lateral mínimo de 1,20m medido entre a projeção vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista, quando não existir o acostamento.

Figura 01. Placa A-22 - Ponte estreita. (CONTRAN Vol. II /2007).

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista.

As dimensões mínimas da placa serão de 0,50 m de lado, com a orla externa mínima de 0,01 m e a orla interna mínima de 0,02 m.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. O material a ser utilizado para confecção dos suportes da placa é a madeira imunizada.

Tanto o aterro quanto à sinalização são de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Concluídos os serviços, o canteiro de obras será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas e equipamentos.

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Para isso o tabuleiro da ponte deverá ser varrido e todo o entulho de obra existente deverá ser removido. É de responsabilidade de a empresa contratada dar solução adequada ao entulho do canteiro.

Após a limpeza, deverão ser feitos todos os pequenos retoques e arremates finais que forem necessários.

Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado sobre o Lajeado Taboão com 5,50m de largura x 10,00 de extensão.

LOCAL: Esquina Missões / “Ponte do Taboão”

COORDENADAS: 28º25’19,78” Sul e 54º20’13,06” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de cálculos sobre os quantitativos constantes na planilha orçamentária referente à Troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Serviços Técnicos

1.1.1 Engenheiro ou arquiteto chefe/sênior de obra

Considerou-se um período de 5 hs para o acompanhamento da execução do referido serviço.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para depósito

Considerou-se um prazo de 02 meses de aluguel do mesmo baseado no período de execução da ponte.

1.2.2 Grupo gerador

Adotou-se uma jornada de trabalho de 20 h no período de dois meses.

2.0 – INFRA-ESTRUTURA

Existente

3.0 – MESO-ESTRUTURA

3.1 – Travesseiros de concreto armado cabeceiras

É um total de 03 unidades, sendo dois idênticos nas extremidades e um no vão central da ponte.

V = V de 2 cabeceiras + V apoio central

V = 2 cabeceiras*b*h*L + B*h*l  V = 2*0,30*0,30*5,50 + 0,60*0,30*5,50   V = 1,98 m3

Onde: B = Base maior do apoio central(m); b = base menor encontro da ponte (m); L = Comprimento dos encontros(m); l = Largura do apoio central(m);   e H = Altura do travesseiro(m).

4.0 – SUPER-ESTRUTURA

4.1 – Longarinas de concreto armado pré-moldado 25x70

4.1.1 Fôrmas manuseáveis

A viga tem seção 25x70cm para efeitos de quantitativos de materiais. A empresa vencedora da licitação poderá definir no seu projeto estrutural dimensões distintas desta. O comprimento das vigas é de 10 metros, assim:

A = h * l * n * 2 lados +  b * l * n   A = 0,70 * 10 * 4 vigas * 2 lados + 0,25 * 10 * 4 vigas  A = 66,00 m2

Onde: b = Base da viga, h = Altura da viga l = Comprimento da viga e  n = número de vigas.

4.1.2 Armação da viga Aço CA 60 diâmetro 6,0 mm (estribos)

Utiliza-se 1 estribo a cada 10 cm, o que significa 10 unidades por metro linear. O peso por metro linear do aço CA 60  bitola 4.2 mm é de 0,11 Kg/m.

Em se tratando de viga seção “I” o estribo de cada mesa corresponde a um comprimento de 70 cm (sendo 22 cm para cada base, 7 cm de altura para cada lado e 12 cm de transpasse). O estribo alma corresponde a 200 cm (sendo 67 cm de cada lado da alma e 22 cm base superior e inferior e 22 cm de transpasse).

Logo tem-se:

M = (200 + 70x2) x 0,11 * 10 unidades por metro  M = 375Kg/m

Onde M = massa dos estribos por metro linear de viga.

4.1.3 Armação da viga Aço CA 50 diâmetro até 1/2”

Neste caso considera-se 08 ferros de bitola 1/2” de armadura negativa (mesa).

Bitola ½” = 8 barras *1,0kg/m3 * 10 m * 4 unidades viga = 320 Kg

4.1.4 Tirantes para protensão

Neste caso considera-se 09 ferros de bitola 1/2”.

Bitola ½” = 9 barras *1,0kg/m3 * 10 m * 4 unidades viga = 360 Kg

4.1.5 Armação da viga Aço CA 50 diâmetro até 5/8”

Neste caso considera-se 02 ferros de bitola 5/8”. Sendo 80 Cm de ancorragem.

Bitola ½” = 2 barras *1,6kg/m3 * 10,8 m * 4 unidades viga = 138 Kg

4.1.6 Concreto FCK 40 Mpa para as vigas

V = n*b*h*l  V = 4 unidades * 0,25 * 0,70 * 10,0  V = 7,00 m3

Onde: V = volume (m3), n = número de vigas, b = base da viga (m), h= altura da viga (m) e l = comprimento da viga (m).

4.1.7 Lançamento, adensamento e acabamento do concreto

Idem a 4.1.6   V = 7,00 m3

4.1.8 Guindaste hidráulico autopropelido

Foi considerado um período de 8 horas durante dois dias.

4.1.9 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia paviemntada

A DMT considerada é de 150Km.

A carga excede a capacidade do caminhão (9T) por isso serão necessárias duas viagens pois tenho um volume de concreto de 8,40 m3 a uma densidade de 2.500 Kg/m3 o que serão necessárias duas viagens do caminhão de 9 T cada, assim:

t = n*P*DMT

t = 2x9*150  t = 2.700 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); n = número de viagens; P = peso do concreto (T) e DMT(km).

4.1.10 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia em leito natural

A DMT considerada é de 10Km.

Serão necessárias duas viagens do caminhão de 9 T cada, assim:

t = n*P*DMT

t = 2x9*10  t = 180 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); n = número de viagens; P = peso do concreto (T) e DMT(km).

4.2 – Placas treliçadas pré-moldadas para ponte/m2

4.2.1 Fôrmas manuseáveis

Igual à área da ponte. 55,0 m2

4.2.2 Treliças TR-16745

Da Tabela da Gerdau tem-se que para essa treliça o peso de aço é de 1,032 kg por m. São necessárias 5 treliças por metro linear de ponte. Assim sendo uma treliça de 12 m de comprimento pesa 74,30 Kg.

As treliças utilizadas possuem 16 cm de altura e o cobrimento em concreto dessas é de 06 cm totalizando 22 cm de espessura. Os dois banzos inferiores, são de Aço CA 60 na bitola de 5,0 mm e o banzo superior será de Aço CA 60 na bitola de 7,0 mm. Os montantes laterais são de Aço CA 60 4.2 mm.

A massa de aço da treliça é de 1,032 Kg/m. Como temos 5 treliças por metro e 55,0 m2 de área, chegamos a total de 284 Kg.

4.2.3 Concreto FCK=30 MPa esp. 4 cm

V = e*A  V = 0,04*55,00  V = 2,20 m3

Onde: V = volume (m3), e = espessura concreto (m) e A = área (m2).

4.2.4 Lançamento, adensamento acabamento de Concreto

Idem ao Item 4.2.3  V = 2,20 m3

4.2.5 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia pavimentada

A DMT considerada é de 150,0 Km.

t = N* C *DMT

t = 1 viagem * 9T *150 km  t = 1.350T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); N = número de viagens; C = Carga(T) e DMT (km).

4.2.6 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T leito natural

A DMT considerada é de 10,0 Km.

t = 1 viagem * 9T *10 km  t = 90 T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); N = número de viagens; C = Carga(T) e DMT (km).

4.3 – Laje de capeamento em concreto armado

V = (et-e’)*AP   V = (0,22-0,04)*55,00    V = 9,90 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); et = espessura total (m); e’ = Espessura da capa (m) e AP = Área da ponte (m).

4.4 – Viga transversina em concreto armado

V = b*H*C*nº vigas + L*b*H – nº interseções encontros*B’*b*H - nº interseções apoio central*B’*b*H            

V = 0,30*0,70*13,50*2,00 + 5,50*0,30*0,70 - 8*0,30*0,30*0,70  - 4*0,30*0,60*0,70     V = 5,82 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base da viga;  H = Altura da viga(m);  C = Comprimento da viga (m); B’ = largura das longarinas(m); L = Largura da ponte(m);

4.5 – Guarda-rodas em concreto armado

V = (b+B)/2 *H*C*nº de lados  V = (0,2+0,15)/2*0,30*10,00*2,0   V = 1,05 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base menor da viga; B = Base maior da viga;  H = Altura da viga e C = Comprimento da viga (m).

Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019.

_______________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772